外置“看门狗”说明

v.2020-02-26

- 外观

该设备由两面组成：

- 左图：输出，由一个6芯航空母座、2.5的螺纹电源母座、两个LED指示灯组成；

- 有图：输入，有一个2芯2.5的螺纹电源母座组成。

- 连接方法

- “看门狗”控制“A_Card”

- 将12v电源适配器插入到单独一个的电源母座上，并拧紧，完成电源的输入；

- 将黑色控制线的6芯一端接到“看门狗”另一面的6芯母座上，控制线的4芯端接到“A_Box”设备的背面；

- “A_Box”的背板4芯母座与电路板的连接方式：

- 电源：直接插到原来电源的位置；

- 通讯：插到电路板边角“UART”处；

这是一个四针的2.45母座，其中一边为空的插入3.3V，不为空的一边插入GND，电路板5V位置空出，真的是空出一条针。

- “看门狗”控制“RS232设备”

- 将12v电源适配器插入到单独一个的电源母座上，并拧紧，完成电源的输入；

- 将“浅灰色”控制线的6芯一端接到“看门狗”另一面的6芯母座上，控制线的另一端为“RS-232公头”，连接待控设备的“RS232母头”；

- 将两端都是2.5螺纹公头电源线接入到“看门狗”电源输出母座，电源线的另一端接“待控”设备的电源接入端；

注：RS232的公头2、3脚采用交叉方式。

- 线序

| 接“A_Box” |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6芯航空头 |  |  | 4芯航空头 |  |  |
| 线序 | 说明 | 黑色连线 |  | 线序 | 说明 |
| 1 | VCC |  |  | 1 | VCC |
| 2 | Tx-RS232 |  |  | 2 | Rx_TTL |
| 3 | Rx-RS232 |  |  | 3 | Tx_TTL |
| 4 | Tx_TTL |  |  | 4 | GND |
| 5 | Rx_TTL |  |  |  |  |
| 6 | GND |  |  |  |  |
| 接“待控设备” |  |  |  |  |  |
| 6芯航空头 |  |  | RS-232 公头 |  |  |
| 线序 | 说明 | 黑色连线 |  | 线序 | 说明 |
| 1 | VCC |  |  | 2 | Rx-RS232 |
| 2 | Tx-RS232 |  |  | 3 | Tx_RS232 |
| 3 | Rx-RS232 |  |  | 5 | GND |
| 4 | Tx_TTL |  |  |  |  |
| 5 | Rx_TTL |  |  |  |  |
| 6 | GND |  |  |  |  |

- 使用方法

“StartOn”：激活看门狗功能；

“Hearbeat”：心跳功能，喂狗功能；

“StartOff”：关闭看门狗功能；

“SW_time”：开关间隔参数设置；

“HB_time”：心跳间隔参数设置。

- 卡门狗固件刷写器连接方法

- 找到板卡上的刷写器连接口

板卡上的JTMS标识的接口含有刷写固件功能与串口通讯功能；

- 刷写器的接口

刷写器含有4线与5线接口，5线接口比4线接口多了一个“RST”（复位）引脚，其它引脚均为电气想通。

- 连接方法

| 线序 | 板卡上的7针接口 | 白色刷写器 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 标识 | 四针接头 | 五针接头 |
| 1 | NET_JTMS_1 | NULL | RST |
| 2 | PA9 | NULL | NULL |
| 3 | PA10 | NULL | NULL |
| 4 | JTMS_SWDIO | SWIO | SWIO |
| 5 | GND | GND | GND |
| 6 | VCC_3.3V | 3.3V | 3.3V |
| 7 | JTMS_SWCLK | CLK | CLK |

- 刷写固件

- 打开固件源码

找到源码文件夹下的Project子目录中的Project.uvprojx文件，双击进行打开；

- 编译源码(电机这个按钮进行编译)

- 刷写到板卡（点击如下图标）

- 等待软件左下角的蓝色进度条。